PAGE  
2
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.32. Ismertesse a fa- és fémszerkezetek korróziós jelenségeit! Ismertesse az épületek hőszigetelési hiányosságait! Ismertesse a válaszfalszerkezetek, a nyílászárók és a burkolatok jellemző hibáit!
Ismertesse a faszerkezetek korróziós jelenségeit!
A korrózió az anyagoknak a környezet hatására, a felületről kiinduló elváltozása, amely kémiai és fizikai folyamatok révén megy végbe. Megnyilvánulási formája szerkezetenként és anyagfajtákként nagyon eltérő. (Tehát nem csak a fémek korrodálnak!)
A fa korróziója a korhadás, ami teljes egészében biológiai folyamat. A korhadást a fán megtelepedő, és a fából élő gombák okozzák.
A fagombák a 20-60 % közötti fanedvességet és 25 oC körüli hőmérsékletet kedvelik. Amennyiben ezek a körülmények megváltoznak, akkor akár 1-2 évig tetszhalott állapotba kerülhetnek.
A fajták száma több százra tehető, felismerésük speciális szakértelmet (gombaszakértő) igényel.

A gombák fejlődési folyamata:

· A fa felületén megtapadó spórákból hosszú, vékony szálak, nyalábok (micéliumok) alakulnak ki.
· A nyalábok a fa egész felületét behálózzák, felélik a fa tápanyagait.

· Újabb táptalajt keresve továbbterjeszkednek, repedéseken is átjutnak.

· Kifejlődik a gombák termőteste.
· Spórák termelődnek milliószámra.

· A spórák szétszóródásával a folyamat kezdődik elölről.

A beépítésre kerülő faszerkezeteket rovar- és gombakár ellen vegyszerekkel kell megvédeni.

Ismertesse a fémszerkezetek korróziós jelenségeit!

A fémek korróziója közismert jelenség.

Aktív korrózió

Az aktív korrózió végbemeneteléhez vízre, a levegő oxigénjére és szennyeződésre van szükség. A kialakuló rozsda rideg, merev, repedezik, és a felületről leválik. A korrózió ily módon a mélyebben lévő rétegeket is eléri, a szerkezet tönkremenetelét okozhatja.
Ez jellemzi pl. a vasat. Vékony betontakarással készülő vasbetonszerkezeteknél megfigyelhető a rozsdarobbanás jelensége is (A rozsda lefeszíti a betontakarást.).

Passzív korrózió
Tiszta, száraz levegőn alakul ki. Az oxidréteg jól tapad a felületre, és védelmet nyújt a mélyebben lévő rétegek számára. Pl. vörösréz, alumínium, kiizzított felületű vason figyelhető meg.
Elektrolitikus korrózió
Két eltérő anyagú fém vegyileg szennyezett víz közvetítésével galvánelemként kezd el működni. Ekkor az elektródként működő fémek gyorsan feloldódnak, korrodálnak.
Ismertesse az épületek hőszigetelési hiányosságait!
Az épületek hibáinak, elváltozásainak jelentős hányadát a hőszigetelés elmaradása, vagy nem megfelelő kialakítása okozza. Jellemző hiányosságok:

· Vasbeton koszorúk és áthidalók nem kapnak megfelelő homlokzati hőszigetelést, hőhidasak.
· Padlás alatti födémet nem hőszigetelik megfelelő módon.
· Tetőtér utólagos beépítését nem megfelelő módon alakítják ki.
· Fűtetlen pincék födémszerkezetét gyakran nem hőszigetelik.

· Lapostető hőszigetelése nem megfelelő, a vízszigetelés hiányosságai miatt átázott.
· Vasbeton szendvicspanel hőszigetelése hiányos, hőhidas.
Ismertesse a válaszfalszerkezetek jellemző hibáit!

Például:

· Nincs alatta alap, vagy nincs az alatta lévő födém megerősítve.

· Repedezett.

· Görbe, kihajlik, kibillen.

· Mechanikailag sérült, áttört, megvésett.
· Nincs a födémhez megfelelő módon kiékelve.

· Nincs a vízszintes fugákban feszítő huzal.

· Nem megfelelő módon csatlakozik a teherhordó falakhoz.

· Nedves, leázott, felázott, penészes.

Ismertesse a nyílászárók jellemző hibáit!

Például:

· Nem működik (szorul, nem zárható, nem nyitható, nyikorog).
· Alkatrészei hiányosak (üvegezés, zárak, kilincsek)

· Mázolása hiányos.

· Korhadt, korrodált az anyaga.

· A tok mozog a befoglaló falban.

· Huzatos, rossz a légzárása.

· A szárnya „lóg”, le van ülve.
Ismertesse a burkolatok jellemző hibáit!

Például:

· Hiányos.

· Elvált, levált, felvált.

· Repedt, törött, karcos, sérült.

· Kerámia burkolatok mázazása lepattogzott.

· Faburkolatok lakkozása kopott.

· Korhadt, mállott.
· Nyirkos, foltos, penészes.

· Púpos, süppedékeny.
· Csúszik.

· Lapburkolatok fugázása hiányos.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


