PAGE  
2
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.30. Sorolja fel az épületek hőfizikai követelményeit! Beszéljen a belső légmozgási követelményekről, valamint az épületszerkezetek hőtágulásáról! Mi az a hőhíd?
Sorolja fel az épületek hőfizikai követelményeit!
Határoló épületszerkezetek (homlokzati falak, tetőszerkezetek, homlokzati nyílászárók, alulról hűlő padlószerkezetek és födémek) hőszigetelő képessége
A hatályos hőtechnikai előírások nem az egyes szerkezetekre írnak elő követelményeket (korábban így volt), hanem az épület, illetve helyiségek szerkezeteinek összességére. Tehát a számítások során számos tényezőt figyelembe kell venni. Pl. tájolás, ablakfelületek nagysága, szomszédos helyiségek, illetve épületek fűtöttsége, az adott helyiség rendeltetése stb. Az egyik szakíró véleménye szerint az épülethibák 80 %-át a hőszigetelés teljes hiánya, illetve a nem megfelelő szigetelés okozza. Ezért a megfelelő hőszigetelés megléte nem csak gazdasági kérdés (a fűtés nagyon sok pénzbe kerül), hanem az épületszerkezetek állagának megőrzése érdekében is rendkívül fontos tényező.

Épületszerkezetek hőtágulása, dilatációs mozgása

Az előző felvetéssel részben összefüggő kérdésről van szó. A különböző anyagok a hőmérséklet változására térfogat változással reagálnak. Ez természetesen igaz az épületszerkezetekre is. Hőmérsékletváltozás (ingadozás) jelentkezik napi viszonylatban (nappali és éjszakai hőmérséklet különbség) és éves viszonylatban is (tél, nyár). Az utóbbi ingadozás akár 40-50 0C is lehet. A hőingadozásból adódó térfogatváltozás tehát természetes (fizikai törvényszerűség) és nem kivédhető dolog. A mi dolgunk, hogy ennek a mozgásnak megfelelő szerkezeti kialakításokkal teret biztosítsunk például dilatációs (hőtágulási) hézagok kiépítésével. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szerkezetekben káros feszültségek keletkeznek, melyek repedések kialakulásához, töréshez, esetleg a szerkezet tönkremeneteléhez vezethetnek.

Falszerkezetek légáteresztő (páradiffúziós) képessége, nedvességtechnikai egyensúlya
Helyiségeinkben megfelelő szellőztetés hiányában feldúsulhat a pára. Ez a nagyobb nyomású párás levegő a falon keresztül áthaladva igyekszik kijutni a szabadba. Ez a páradiffúzió. Amennyiben a fal páraáteresztő képessége nem megfelelő (pl. párazáró festéket alkalmaztak), akkor a szerkezet természetes nedvességtechnikai egyensúlya felborul, a pára a falszerkezetben kicsapódik, a homlokzati oldalon a festék felválhat, a festék a vakolattal együtt lefagyhat. A belső oldalon a felület nyirkosodása, elszíneződése, valamint a penészesedés megjelenése tapasztalható.

Légmozgás

A helyiségek térben egyenletes hőmérsékletének és páratartalmának biztosítása érdekében gondoskodnunk kell egy minimális légmozgás meglétéről. Belső térben a minimális légmozgás értéke 0,2 m/másodperc, ugyanakkor nagyobb tényleges érték esetén sem érezhetünk huzathatást. Az elvárt légöblítés (légcsere) értéke nyolcszoros, ami azt jelenti, hogy egy óra alatt az adott helyiség levegőjének nyolcszor kell teljes egészében kicserélődnie.

Léghőmérséklet, légnedvesség-tartalom
Egy helyiség hőmérséklete, relatív nedvességtartalma és az ott lévő szerkezetek (pl. határoló falak) felületi hőmérséklete között szoros összefüggés figyelhető meg. A párakicsapódás elkerülésének érdekében követelmény, hogy ezen mutatók számszaki értéke, illetve egymáshoz való viszonya minden időpontban megfelelő legyen.
Beszéljen a belső légmozgási követelményekről!
A helyiségek térben egyenletes hőmérsékletének és páratartalmának biztosítása érdekében gondoskodnunk kell egy minimális légmozgás meglétéről. Ugyanakkor a kellemetlen és egészségre káros légmozgás megelőzése érdekében a légsebesség a padlófelülettől mért 2 méteres magasságon belül nem haladhatja meg a 0,25 m/sec értéket.
Az elvárt belső légmozgás biztosítható természetes szellőztetéssel, gravitációs és mesterséges szellőztetéssel is.

Beszéljen az épületszerkezetek hőtágulásáról!
A különböző anyagok a hőmérséklet változására különböző mértékű térfogat változással reagálnak. Ez természetesen igaz az építőanyagokra és az épületszerkezetekre is. Hőmérsékletváltozás (ingadozás) jelentkezik napi viszonylatban (nappali és éjszakai hőmérséklet különbség) és éves viszonylatban is (tél, nyár). Az utóbbi ingadozás akár 40-50 0C is lehet. Ekkora mértékű hőmérsékletváltozás, például a következő alakváltozást okozhatja:
· A 10 m-es alumínium ereszcsatorna 1,2 cm-t nyúlik (hosszabb lesz).

A hőingadozásból adódó térfogatváltozás tehát természetes dolog (fizikai törvényszerűség) és nem kivédhető. A mi feladatunk, hogy ennek a mozgásnak megfelelő szerkezeti kialakításokkal teret biztosítsunk, például dilatációs (hőtágulási) hézagok kiépítésével. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a szerkezetekben káros feszültségek keletkeznek, melyek repedések kialakulásához, töréshez, esetleg a szerkezet teljes tönkremeneteléhez vezethetnek.

Mi az a hőd?
A hőhíd az épületszerkezetnek olyan része, olyan szerkezeti csomópontja, ahol a nem megfelelő szerkezeti kialakítás miatt a hőátbocsátási tényezője az átlagosnál magasabb, azaz a hőszigetelő képessége itt kisebb. Ezeken a helyeken különösen fennáll a harmatpont kialakulásának, a párakicsapódásnak, a penészesedésnek a veszélye. Különösen veszélyeztetett szerkezetek a koszorúk, a nyílásáthidalók, a lábazatok, falsarkok, ablak és ajtókávák. Hőhíd alakulhat ki rejtett szerkezeti üregek (pl. szendvicspaneleknél) és a homogenitás hiánya miatt is.
Kialakulása szakszerű csomóponti kialakítással, hőszigetelés alkalmazásával elkerülhető.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


