PAGE  
3
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.27. Melyek az épületszerkezetek csoportjai? Sorolja fel az épületeken alkalmazott építőanyagok fajtáit! Ismertesse a fát és a fémet, mint építőanyagot! Ismertesse a cső-, vezeték- híradástechnikai rendszereket az épületekben!
Melyek az épületszerkezetek csoportjai?

Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is fellelhető, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be. (Megjegyzés: a csoportosítás kialakításánál a szakvizsga szóbeli kérdéseinek, valamint a várható írásbeli tesztkérdéseknek a „logikáját” igyekeztem követni.)
· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (Ezen belül elsődleges és másodlagos tartószerkezetek.)
· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék)
· Szakipari szerkezetek (épületasztalos, épületlakatos, bádogos szerkezetek, burkolatok stb.)
· Épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, légtechnika)
· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem)
Sorolja fel az épületeken alkalmazott építőanyagok fajtáit!
A legjellemzőbb építőanyagok, illetve anyagcsoportok a következők:

· kőzetek (vulkánikus, üledékes, átalakult kőzetek, vulkáni tufák)
· fa (tűlevelűek, lombos fafajták)

· műfa (laminált parketta, pozdorja, farostlemez, préselt lemez, OSB stb.)

· fémek
· égetett kerámiák (durva és finom kerámiák)

· adalékanyagok (természetes és mesterséges adalékanyagok)

· kötőanyagok

· habarcs
· beton és vasbeton
· üveg
· hő- és hangszigetelő anyagok

· vízszigetelő anyagok

· építési kemikáliák (festékek, oldószerek, hígítók, adalékszerek, ragasztók stb.)

· műanyagok

· gumi, műgumi
Ismertesse a fát, mint építőanyagot!

A fa az emberiség egyik legrégibb, és ma is az egyik legfontosabb építőanyaga. Természetes, szerves anyag. Tervezés, felhasználás során nem hagyható figyelmen kívül, hogy még az ugyanazon fajhoz tartozó egyes fák tulajdonságai sem azonosak, a különböző növekedési körülményeik miatt.
Építőiparban, építőanyag iparban használt legfontosabb fafajták:

· tűlevelűek közül: vörösfenyő, erdei fenyő, feketefenyő, lucfenyő, jegenyefenyő
· lombos fák közül: tölgy, cser, akác, bükk, kőris, nyár, fűz, éger, hárs, gyertyán, szil, juhar, dió
Épületszerkezetek, amelyek fából, vagy fából is készülhetnek:

· cölöpalapok

· teherhordó falak (borona falak, gerenda- és rönkházak)

· oszlopok és komplett épületvázak
· nyílásáthidalók és fagerendás födémek

· épületasztalos szerkezetek (nyílászáró szerkezetek, lépcsők, beépített bútorok stb.)

· fedélszékek és fazsindely tetőfedések
· fal- és padlóburkolatok

· építési segédszerkezetek (pl. állványok, zsaluzatok, alátámasztások, megtámasztások)
A fát, illetve a fahulladékot felhasználják műfa termékek (pl. pozdorja, farostlemez, faforgácslap, laminált parketta, OSB, fabeton) és a papírgyártás (pl. tapéták) alapanyagául is. A műfa tulajdonságai jelentősen eltérnek a természetes fa tulajdonságaitól.
Épületszerkezetekhez használt fűrészáruk megnevezése (ipari választék):
· deszka (vastagsága: 16-40 mm, szélessége: nagyobb, mint a vastagság kétszerese)
· palló (vastagság: 44-98 mm, szélessége: nagyobb, mint a vastagság kétszerese)

· zárléc (vastagság: legfeljebb 100 mm, szélesség: kisebb, mint a vastagság kétszerese)
· gerenda (vastagság és szélesség is legalább 100 mm)

· fűrészelt lemez (12 mm-nél vékonyabb deszka)

Beépített faanyagok károsítói:

· farontó gombák

· farontó rovarok
· tűz

· nedvességtartalom változásból adódó térfogat és alakváltozások

Ismertesse a fémet, mint építőanyagot!
A fémeket, a fémekből készült épületszerkezeteket, szerkezeti elemeket, alkatrészeket rendkívül nagy tömegben alkalmazzuk az építőiparban. A következő szerkezetek fémből készülnek, illetve fémből is készülhetnek:
· cölöpalapok

· oszlopok és komplett épületvázak
· falnyílás áthidalások és födémgerendák

· vasbetonszerkezetek vasalása

· fedélszékek

· épületlakatos szerkezetek (nyílászárók, rácsok, korlátok, lépcsők stb.)

· szegező lakatos szerkezetek (zárak, zsanérok, diópántok)

· kötőelemek (szegek, csavarok, ácskapcsok, bilincsek)

· épületgépészeti rendszerek szerkezeti elemei (csövek, szerelvények, kazánok, csapok stb.)

· épületvillamossági hálózatok

· fal- és esetenként padlóburkolatok

· építőipari segédszerkezetek (pl. zsaluzatok, állványok, ideiglenes alátámasztások és kitámasztások)
Ismertesse a cső-, a vezeték- és a híradástechnikai rendszereket az épületekben!
Csőrendszerek az épületekben:
· vízellátás

· csatornázás

· gázellátás

· fűtés

· légtechnika

· központi porszívó

Vezetékrendszerek az épületekben:

· erősáramú hálózatok (220 V és 380 V)

· gyengeáramú hálózatok (telefon, kaputelefon, kábeltévé, jelző- és riasztó rendszerek, épület-felügyeleti hálózatok, számítástechnikai hálózatok)
· villámvédelem

· érintésvédelem

Híradástechnikai rendszerek az épületekben
· telefon
· kaputelefon, videotelefon

· kábeltévé















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


