PAGE  
4
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.26. Melyek az épületszerkezetek csoportjai? Sorolja fel az épületeken alkalmazott építőanyagok fajtáit. Ismertesse az építési kerámiákat! Ismertesse a víz-, a hő- és hangszigetelő anyagokat! Ismertesse a fát és az üveget, mint építőanyagot!
Melyek az épületszerkezetek csoportjai?

Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is fellelhető, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be. (Megjegyzés: a csoportosítás kialakításánál a szakvizsga szóbeli kérdéseinek, valamint a várható írásbeli tesztkérdéseknek a „logikáját” igyekeztem követni.)
· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (Ezen belül elsődleges és másodlagos tartószerkezetek.)
· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék)
· Szakipari szerkezetek (épületasztalos, épületlakatos, bádogos szerkezetek, burkolatok stb.)
· Épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, légtechnika)
· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem)
Sorolja fel az épületeken alkalmazott építőanyagok fajtáit!
A legjellemzőbb építőanyagok, illetve anyagcsoportok a következők:

· kőzetek (vulkánikus, üledékes, átalakult kőzetek, vulkáni tufák)
· fa (tűlevelűek, lombos fafajták)

· műfa (laminált parketta, pozdorja, farostlemez, préselt lemez, OSB stb.)

· fémek
· égetett kerámiák (durva és finom kerámiák)

· adalékanyagok (természetes és mesterséges adalékanyagok)

· kötőanyagok

· habarcs
· beton és vasbeton
· üveg
· hő- és hangszigetelő anyagok

· vízszigetelő anyagok

· építési kemikáliák (festékek, oldószerek, hígítók, adalékszerek, ragasztók stb.)

· műanyagok

· gumi, műgumi
Ismertesse az építési kerámiákat!

Kerámia fogalmán olyan termékeket értünk, amelyek főleg agyagásványokat tartalmazó nyersanyagokból kerámiai technológiai eljárással készülnek.
Az építőanyag-iparban gyártott építési kerámiák legfontosabb nyersanyaga az agyag és a kaolin. Mindkettő olyan törmelékes üledékes kőzet, amely földpát tartalmú vulkáni kőzetek, gránit, riolit, gneisz kvarcporfir mállása útján keletkezett. A kaolin tulajdonképpen tisztább, szennyező anyagoktól mentes agyag, finomabb kerámiák készítésére alkalmas. Az agyagok legjellemzőbb tulajdonsága a képlékenység, ami azt jelenti, hogy vízzel feláztatva jól formázható képlékeny masszát adnak. A nedves agyagból formált tárgy alakját száradás után is megtartja. A szárított agyag vízzel feláztatva ismét képlékennyé válik. Azonban ha 500 oC feletti hőmérsékleten kiégetik, akkor ezt a képlékenységét végérvényesen elveszíti.
Az építési kerámiák gyártási folyamatának lényege, hogy az alapanyagokat finom porrá őrlik. A porból víz hozzáadásával masszát készítenek, és ezt a masszát formázzák. A formázott testet szárítják, majd kemencében kiégetik. A kiégetés során a formázott test alakját megtartva megszilárdul és kialakulnak a kívánt tulajdonságai.
Az építési kerámia termékeket két nagyobb csoportba szokás sorolni, a durvakerámia termékek, illetve a finomkerámia termékek csoportjába. Az előbbiek törésfelülete durva és érdes, az utóbbiaké egyenletes és finom. A törésfelület elsődlegesen a porrá őrölt nyersanyagok szemcsenagyságától, valamint az agyagmassza megmunkálásának minőségétől függ.
Durvakerámia termékek

· tömör téglák (kisméretű tömörtéglák)
· üreges téglák

· falazóblokkok

· vázkerámiák

· födémelemek (béléstestek)

· tetőcserepek

· speciális termékek (kábelburkoló tégla, padlásburkoló tégla, alagcsőelem, kerítéstégla, kályhacsempe, klinkertégla)
Finomkerámiák
· egészségügyi kerámiák (fajanszok) (pl. mosdókagylók, WC csészék, piszuárok, bidék, zuhanytálcák, szappantartók)
· kerámia burkolóanyagok (fagyálló és nem fagyálló, illetve falburkoló és padlóburkoló)
· kőagyag lapok (mázas és máz nélküli mettlachi lapok)

· pirogránit termékek (Zsolnay Vilmos által kidolgozott technológiával készülő tetőfedések, szobrok, térplasztikák)
Ismertesse a vízszigetelő anyagokat!

A vízszigetelő anyagokat rendeltetésük szerint a következő módon csoportosíthatjuk:
· csapadékvíz elleni szigetelések

· talajvíz, talajnedvesség és talajpára elleni vízszigetelések
· üzemi és használati víz elleni szigetelések

· technológiai (építési víz) elleni szigetelések

Vízszigeteléshez alkalmazható anyagok:

· bitumenes termékek (bitumenes vízszigetelő lemezek, mázak, habarcsok)

· műanyag fóliák és lemezek
· műgumi fóliák

· kenhető vízszigetelések (kenhető fóliák)

· vízzáró betonok és habarcsok
· fémlemezek

· injektáló szerek

Ismertesse a hő- és hangszigetelő anyagokat!

A hőszigetelő anyagok a természetben előforduló, vagy mesterségesen előállított anyagokból gyártott kis testsűrűségű termékek, melyek szilárd vázból és zárt, vagy nyitott, általában levegővel kitöltött pórusokból és kapillárisokból épülnek fel. Gyakorlatilag hőszigetelőnek tekinthetők azok a termékek, amelyek hővezetési tényezője nem haladja meg a 0,15 W/mK értéket. Hatékony hőszigetelő anyag pedig az, amelyiknél ez az érték nem haladja meg a 0,06 W/mK értéket. A hőszigetelő anyagok több-kevesebb hangszigetelő képességgel is bírnak.
Amennyiben a hőszigetelő anyagot nedvesség éri, átázik, a benne lévő pórusokat részben vagy teljes égészében a levegő helyett víz tölti, akkor a hővezetési tényezője ugrásszerűen megnő, azaz hőszigetelő képessége jelentősen lecsökken. Ennek az az oka, hogy a víz hővezetési tényezője kb. 25-szöröse a levegő hővezetési tényezőjének.
Hőszigetelő anyagok csoportosítása eredetük szerint:
· szervetlen hőszigetelő anyagok

· szerves hőszigetelő anyagok.

Csoportosítás szerkezeti felépítésük szerint:

· üreges szerkezetűek (pl. gázbetonok, habbetonok, habüvegek, poliuretánhab)

· szemcsés szerkezetű ömlesztett anyagok (pl. duzzasztott perlit, parafadara, polisztirolgyöngy)
· szálas szerkezetűek (pl. azbeszt, kőzetgyapot, üveggyapot, növényi rost termékek)

· vegyes anyagszerkezetűek (pl. szálerősítéses gipszperlit)

Legelterjedtebb hőszigetelő anyag fajták
· salakgyapot

· ásványgyapot

· kőzetgyapot

· üveggyapot

· perlit, ömlesztett duzzasztott perlit

· kőszivacs lapok

· expandált parafa

· műanyaghabok (expandált polisztirolhab, polisztirolgyöngy, extrudált polisztirolhab, poliuretánhab, polietilénhab)
Ismertesse a fát, mint építőanyagot!

A fa az emberiség egyik legrégibb, és ma is az egyik legfontosabb építőanyaga. Természetes, szerves anyag. Tervezés, felhasználás során nem hagyható figyelmen kívül, hogy még az ugyanazon fajhoz tartozó egyes fák tulajdonságai sem azonosak, a különböző növekedési körülményeik miatt.
Építőiparban, építőanyag iparban használt legfontosabb fafajták:

· tűlevelűek közül: vörösfenyő, erdei fenyő, feketefenyő, lucfenyő, jegenyefenyő
· lombos fák közül: tölgy, cser, akác, bükk, kőris, nyár, fűz, éger, hárs, gyertyán, szil, juhar, dió
Épületszerkezetek, amelyek fából, vagy fából is készülhetnek:

· cölöpalapok

· teherhordó falak (borona falak, gerenda- és rönkházak)

· oszlopok és komplett épületvázak
· nyílásáthidalók és fagerendás födémek

· épületasztalos szerkezetek (nyílászáró szerkezetek, lépcsők, beépített bútorok stb.)

· fedélszékek és fazsindely tetőfedések
· fal- és padlóburkolatok

· építési segédszerkezetek (pl. állványok, zsaluzatok, alátámasztások, megtámasztások)
A fát, illetve a fahulladékot felhasználják műfa termékek (pl. pozdorja, farostlemez, faforgácslap, laminált parketta, OSB, fabeton) és a papírgyártás (pl. tapéták) alapanyagául is. A műfa tulajdonságai jelentősen eltérnek a természetes fa tulajdonságaitól.
Épületszerkezetekhez használt fűrészáruk megnevezése (ipari választék):
· deszka (vastagsága: 16-40 mm, szélessége: nagyobb, mint a vastagság kétszerese)
· palló (vastagság: 44-98 mm, szélessége: nagyobb, mint a vastagság kétszerese)

· zárléc (vastagság: legfeljebb 100 mm, szélesség: kisebb, mint a vastagság kétszerese)
· gerenda (vastagság és szélesség is legalább 100 mm)

· fűrészelt lemez (12 mm-nél vékonyabb deszka)

Beépített faanyagok károsítói:

· farontó gombák

· farontó rovarok
· tűz

· nedvességtartalom változásból adódó térfogat és alakváltozások

Ismertesse az üveget, mint építőanyagot!
Tágabb értelemben üvegnek nevezünk minden nem kristályos, szilárd átlátszó anyagot, tehát a plexinek nevezett szerves anyagot is.
Az üvegek összetétele rendkívül változatos, sokféle anyag és anyagkeverék hozható üveges állapotba. A tömeggyártásra alkalmas üvegek (szilikátüvegek) alapanyaga a kvarchomok, amit segédanyagokkal együtt 1400 oC körüli hőmérsékleten összeolvasztanak, majd meghatározott hőmérsékleti program szerint lehűtenek.
Építőipari felhasználásra nagytömegben a síküveget gyártják, ami történhet húzással (húzott síküveg) vagy hengerléssel (hengerelt síküveg).
Fontosabb üvegtermékek:

· húzott síküveg

· hengerelt üveg

· huzalbetétes üveg

· float üveg (csúcsminőségű, torzításmentes üveg)

· csiszolt üvegek
· homokfúvott és savval maratott üvegek

· jégvirágmintás üveg

· hőkezelt (edzett, zománcozott, hajlított) üvegek
· összeépített üvegek (hő- és hangszigetelő üvegek)

· egyéb üvegtermékek (pl. hőelnyelő üvegek, üvegtéglák, falborító üveglapok, üveg tetőcserepek, üvegszálak, üvegfátyol)















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


