PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.22. Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit! Ismertesse a fűtési rendszereket! Ismertesse az egyedi-, központi-, tömb- és távfűtés lényegét!
Sorolja fel az épületek épületgépészeti szerkezeteit!

Épületek épületgépészeti szerkezetei:

· vízellátás
· csatornázás

· fűtés

· gázellátás

· légtechnika

Ismertesse a fűtési rendszereket!
A fűtés feladata az, hogy a zárt tereket télen emberi tartózkodásra alkalmassá tegye, azaz függetlenítse a fűtött helyiség hőmérsékletét a meteorológiai körülményektől.
A fűtési rendszerekkel szemben támasztott követelmények:

· Egyenletes, 20-22 oC hőmérsékletet biztosítson térben (vízszintes és függőleges irányban) és időben a fűtött helyiségben.
· Szabályozható legyen, gyorsan lehessen változtatni a hőmérsékleti viszonyokat (pl. felfűtés).
· A helyiség levegőjét nem szennyezheti (por, füst, gőzök).

· A helyiség frisslevegő-ellátása huzatmentes legyen.

· Létesítése és üzemeltetése gazdaságos legyen.

· Környezetkímélő legyen.

A fűtési rendszerek csoportosítása
A hőtermelő és a hőleadó helye szerint:

· egyedi fűtés

· központi fűtés

· tömbfűtés

· távfűtés

Energiahordozó szerint:
· szilárd, olaj, gáz és biomassza tüzelőanyagú
· elektromos fűtések

· környezeti energiás fűtés (hőszivattyús, napenergiás)

Hőhordozó közeg szerint:

· melegvízfűtés (90 oC)
· forróvíz fűtés (130 oC)

· gőzfűtés

· légfűtés

Hőleadás módja szerint:

· konvekciós fűtés (pl. radiátoros fűtés)

· sugárzó fűtés (padló-, fal- és mennyezetfűtés)

· légfűtés
· kombinált fűtések

Ismertesse az egyedi-, központi-, tömb- és távfűtés lényegét!

Ezek a fűtési rendszerek abban mutatnak egymástól eltérést, hogy hol és milyen körülmények között történik a hőenergia előállítása, illetve ehhez viszonyítva hol történik a megtermelt hőenergia leadása, azaz a fűtés.
Egyedi fűtés

A hőtermelés és a hőleadás ugyanabban a berendezésben, készülékben történik. Tehát a hőtermelő és a hőleadó azonos. Egyedi fűtés pl. a szeneskályha, az olajkályha, a hősugárzó, a villanyradiátor, a gázkonvektor.
Központi fűtés

Központi fűtés esetében egyetlen központi hőtermelő berendezésben (gázcirkó, kazán) történik az egy rendeltetési egység (lakás, családi ház) felfűtéséhez szükséges összes hőenergia előállítása, majd a megtermelt energiát innen csővezetékeken szállítják el a különböző helyiségekben lévő hőleadókhoz (pl. radiátorokhoz).
Tömbfűtés

Tömbfűtés esetében a központi kazánban előállított hőenergiával a közeli szomszédos épületek is ellátásra kerülnek. Pl. egy több épületből álló ipari létesítménynek van 1 darab kazánja, vagy egy lakótelepen 3-4 szomszédos épület rendelkezik egy-egy kazánnal.
Távfűtés

A hőenergia előállítása ipari körülmények között történik, és innen egész lakótelepeket, városrészeket látnak el energiával. A felhasznált, illetve elszállított hőenergia ipari üzem hulladék hője is lehet.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


