PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.17. Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit! Ismertesse a tetőfedések csoportosítását!
Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit!

Épületek szakipari szerkezetei:

· épület- és bútorasztalos, valamint szegezőlakatos szerkezetek

· épületlakatos szerkezetek (pl. fém nyílászárók, rácsok, korlátok, lépcsők, aknatetők)
· hő- és hangszigetelések

· vízszigetelések és lágy tetőfedések (pl. bitumenes zsindely)
· kemény tetőfedések, más szóval héjazatok (pl. cserép, pala, nád, fazsindely, fémlemez)
· bádogos szerkezetek (pl. ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, tetőkibúvók)
· burkolatok (hideg és meleg burkolatok, fal- és padlóburkolatok)
· gipszkarton szerkezetek (pl. válaszfalak, eldobozolások)
· állmennyezetek és állpadlók

· festések, mázolások, tapétázások

· redőnyök és árnyékoló szerkezetek

· üveg- és üvegbeton szerkezetek

· műköves szerkezetek (pl. műkő lépcsők, ablakpárkányok)
· épületszobrász szerkezetek

· cserépkályhás szerkezetek

Ismertesse a tetőfedések csoportosítását!
Tetőfedések anyagválasztéka:
· természetes anyagok (nád, szalma, fa, kő, természetes pala)

· égetett vagy hőérlelt termékek (agyagcserép, betoncserép, műpala)

· üveg
· fém

· bitumenes lemezek
· műanyag

Fedési rendszerek:
· kévefedések

· pikkelyes fedések (sík és formált kiselemes fedések, pl. agyag- és betoncserép, síkpala)
· sík- és formált táblás fedések (üveg, fémlemez fedések, hullámpala, műanyag hullámlemez)
· teljes alátámasztást igénylő fedések (pl. sík fémlemez fedések, bitumenes lemez és zsindely)

Fedések a tető hajlásszöge szerint:

· Alacsonyhajlású vagy lapostető (2-5 %) esetében lágyfedés (pl. bitumenes lemezfedés, műanyag, gumi).
· Kishajlású (6-12 %) és közepes hajlású (13-17 %) tetők esetében fém, hullámpala, és egyéb táblás fedések.
· Magashajlású (17 % felett) tetők esetében pikkelyes fedések (pl. cserép, sík műpala, természetes pala, fazsindely), zsúpfedés (szalma), nád, bitumenes zsindely.
Fedések a vízzárás szempontjából:

· Vízhatlan tetők (Nem juthat át nedvesség, pl. bitumenes lemez, aszfalt, műanyag, gumi, forrasztott lemezfedés)
· Fokozottan vízzáró tetők (pl. korcolt fémlemez fedések)

· Vízzáró fedések (Csak annyi nedvesség juthat át, amennyi a belső oldalon elpárologtatható és kiszellőztethető, pl. cserép, pala, egyszerű illesztésű táblás fedések)















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


