PAGE  
2
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.15. Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit! Ismertesse az épületburkolatok fajtáit! Ismertesse az épületek külső és belső burkolatait!
Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit!

Épületek szakipari szerkezetei:

· épület- és bútorasztalos, valamint szegezőlakatos szerkezetek

· épületlakatos szerkezetek (pl. fém nyílászárók, rácsok, korlátok, lépcsők, aknatetők)
· hő- és hangszigetelések

· vízszigetelések és lágy tetőfedések (pl. bitumenes zsindely)
· kemény tetőfedések, más szóval héjazatok (pl. cserép, pala, nád, fazsindely, fémlemez)
· bádogos szerkezetek (pl. ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, tetőkibúvók)
· burkolatok (hideg és meleg burkolatok, fal- és padlóburkolatok)
· gipszkarton szerkezetek (pl. válaszfalak, eldobozolások)
· állmennyezetek és állpadlók

· festések, mázolások, tapétázások

· redőnyök és árnyékoló szerkezetek

· üveg- és üvegbeton szerkezetek

· műköves szerkezetek (pl. műkő lépcsők, ablakpárkányok)
· épületszobrász szerkezetek

· cserépkályhás szerkezetek

Ismertesse az épületburkolatok fajtáit!
A homlokzati és beltéri falfelületek, lábazatok, a mennyezetek, a kül- és beltéri aljzatok, padlók felületképzései, burkolatai a célszerűség mellett rendkívül fontos esztétikai követelményeket is kielégítenek. Csoportosításuk több szempont szerint lehetséges.
Csoportosítás elhelyezkedés szerint:
· homlokzati fal- és lábazati burkolatok
· kültéri aljzatok, térburkolatok
· beltéri falburkolatok

· beltéri padlóburkolatok

· mennyezetburkolatok

Csoportosítás hőérzet alapján:

· hidegburkolatok (pl. beton, kő, műkő, égetett kerámiák, fém burkolatok)
· melegburkolatok (pl. fa, műfa, gumi, PVC, linóleum)

Csoportosítás anyagok szerint:
· kő burkolatok

· műkő burkolatok

· beton anyagú burkolatok

· égetett kerámia burkolatok

· ragasztott, lágy padlóburkolatok (pl. PVC lap és lemezburkolatok, gumiburkolatok, linóleum burkolatok, speciális antisztatikus lap- és lemezburkolatok, szőnyegburkolatok)
· fa, műfa anyagú burkolatok
· fém burkolatok
Ismertesse az épületek külső és belső burkolatait!

Homlokzati fal- és lábazatburkolatok
Az épületek külső szépségét, megjelenését, valamint a körítő falak védelmét a homlokzati fal- és lábazati felületképzések biztosítják. Ezek kialakításának egyik módja lehet burkolás.

Homlokzati burkolatok a következő lehetnek:
· tégla és klinkertégla falburkolatok (Rögzítésük történhet felragasztással, vagy a falakra szerelt tartósínekre történő falazással.)
· kerámia, mázaskerámia burkolatok

· kismozaik burkolatok.

Kültéri térburkolatok
A térburkolatok megfelelő aljzatot biztosítanak a személy- és gépjármú forgalom részére, valamint jelentős szerepet játszanak az épület körüli csapadékvíz elvezetésében.
Fajtái:

· járdák

· udvar és parkoló burkolatok

· teraszburkolatok.

Anyaga lehet:

· monolitikus burkolatok, járdák
· előregyártott beton járdalap és beton útburkoló kő

· tégla

· terméskő

· fagyálló kerámia burkolatok.

Beltéri falburkolatok
Hőérzet alapján hideg- és meleg falburkolatokról beszélhetünk.

Jellemző falburkolatok:

· égetett kerámia, mázas kerámia (csempe, tégla, klinkertégla)

· kő, műkő

· lambéria (fa és műanyag)

· dekorlap (műfa)
· fémlemez
Beltéri padlóburkolatok
Hőérzet alapján hideg- és meleg padlóburkolatokról beszélhetünk.

Jellemző padlóburkolatok:

· simított beton, cementsimítás

· égetett kerámiák, mázas kerámiák (padlólap, mozaiklap, metlachi, tégla)
· faburkolatok (csaphornyos parketta, szalagparketta, hajópadló, mozaikparketta)

· műfa burkolatok (laminált parketta)

· PVC lap és lemezburkolatok

· Gumiburkolatok

· linóleum burkolatok

· speciális antisztatikus lap- és lemezburkolatok

· szőnyegburkolatok















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


