PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.12. Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit. Ismertesse a válaszfalak típusait! Ismertesse a többrétegű válaszfalak funkcióit!
Sorolja fel az épületek szakipari szerkezeteit!

Épületek szakipari szerkezetei:

· épület- és bútorasztalos, valamint szegezőlakatos szerkezetek

· épületlakatos szerkezetek (pl. fém nyílászárók, rácsok, korlátok, lépcsők, aknatetők)
· hő- és hangszigetelések

· vízszigetelések és lágy tetőfedések (pl. bitumenes zsindely)
· kemény tetőfedések, más szóval héjazatok (pl. cserép, pala, nád, fazsindely, fémlemez)
· bádogos szerkezetek (pl. ereszcsatorna, fal- és kéményszegélyek, tetőkibúvók)
· burkolatok (hideg és meleg burkolatok, fal- és padlóburkolatok)
· gipszkarton szerkezetek (pl. válaszfalak, eldobozolások)
· állmennyezetek és állpadlók

· festések, mázolások, tapétázások

· redőnyök és árnyékoló szerkezetek

· üveg- és üvegbeton szerkezetek

· műköves szerkezetek (pl. műkő lépcsők, ablakpárkányok)
· épületszobrász szerkezetek

· cserépkályhás szerkezetek

Ismertesse a válaszfalak típusait!
A válaszfalak vékony, belső térelválasztó falszerkezetek, a födémek és a teherhordó falak közé ékelődnek. Az önsúlyukon kívül más számottevő terhet nem hordanak, nem tekintjük őket teherhordó szerkezeteknek (Ebből következik, hogy elbontásuk többnyire nem vet fel statikai problémákat.). Az épület merevítésében részt vehetnek.
Kerámiatégla válaszfalak
Az égetett kerámiából épített válaszfalak véshetők, szegezhetők és jól vakolhatók. A falak merevítése a minden második sorban vízszintesen kifeszített acélhuzallal történik.
Járatos méretek:
· 12 cm vastag (kisméretű tömörtégla, kevés vagy soklyukú kettős méretű tégla)
· 6,5 cm vastag éltéglafal (kisméretű tömörtégla)

· 6 és 10 cm vastag (válaszfallap téglából)
Könnyűbeton válaszfallapokból épített falak
Ezek a válaszfalak könnyűek, jó hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal bírnak. Nedvességre érzékenyek, nagy páratartalmú helyiségek elválasztására nem alkalmasak. Jellemző alapanyaguk a pórusbeton, illetve gázbeton.

Járatos falvastagságok: 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm és 15 cm.

Gipszperlit válaszfalak
A falazóelemek gipsz és duzzasztott perlit anyagú, tömör vagy üreges termékek. Ma már nem gyártják őket. Egymáshoz horonnyal, illetve eresztékkel kapcsolódnak. Típusai:
· ALBAFAL (8x50x66,6 cm-es kiselemek)

· ÜGP palló (6 vagy 8 cm vastag 60x250-300 cm-es palló. A belmagasság méretre szabott elemeket a végükre állítva helyezték el.)
A falak vakolást nem igényelnek. A csatlakozási hézag összedolgozása után festhetők, tapétázhatók.
Monolit válaszfalak (rabicfalak)
A falak tengelyébe fém tartóvázat építenek, amire 20-25 mm lyukbőségű rabichálót (dróthálót) szerelnek. Erre hordják fel a cement, vagy a gipszhabarcsot. Ilyen módon íves és torz falfelületek is kialakíthatók.
Statikáját tekintve támaszkodhat az alatta lévő födémre, vagy épülhet önhordóként, amikor a csatlakozó teherhordó falakra támaszkodik.
Előregyártott vasbeton válaszfalak

A szobafal méretű, 4-6 cm vastagságú falakat a födémekben lévő réseken keresztül eresztik a helyükre. Teherátadásuk történhet a födémre, és a csatlakozó teherhordó falakra is. A peneles és az öntött falas építési módnál alkalmazzák.
Szerelt válaszfalak

A fal tengelyébe fából vagy fémből tartó-merevítő vázat építenek, ezt először az egyik, majd a másik oldalon is műfa (farostlemez, pozdorja, faforgácslap) vagy gipszkarton borítással látják el. A második falsík felszerelése előtt a bordák közé az elektromos vezetékek részére védőcsöveket, valamint épületgépészeti vezetékeket és szerelvényeket is el lehet helyezni. A bordák közé többnyire hangszigetelő anyagot (üveggyapot vagy ásványgyapot paplant) is helyeznek el.
Többrétegű válaszfalak

A többrétegű válaszfal gyakorlatilag két egymás mellé épített válaszfalat jelent. Közöttük 3-4 cm légrés lehet, vagy ebbe a résbe falazáskor hanglágy anyagot is beépíthetnek. A rendeltetésének jobban megfelel, ha a két válaszfal eltérő tömegű, azaz eltérő anyagból épül (pl. az egyik 6-os, a másik 10-es válaszfallap téglából, közöttük 3 cm-es légréssel.)
Ismertesse a többrétegű válaszfalak funkcióit!
A többrétegű válaszfalak egyrészt rendelkeznek ugyanazon funkciókkal, mint az egyéb válaszfalak (pl. térelhatárolás, belső térelválasztás, kisebb berendezési tárgyak súlyának hordása, esetleg az épület merevítésében való részvétel.), másrészt fokozott hő- és/vagy hangszigetelési igényeket is ki kell elégíteniük.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


