PAGE  
2
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.9. Milyen alapozási módokat ismer? Ismertesse a mélyalapozásokat és azok jellegzetességeit!
Milyen alapozási módokat ismer?
Szerkezeti kialakítás alapján két fő alapozási módot különböztetünk meg.

Síkalapozások

Síkalapozás esetében az építményt talajfelszínhez közeli teherhordó altalajra helyezik. Fajtái:
· sávalap

· pontalap (tömbalap, pilléralap)

· gerendaalap

· gerendarács alap

· lemezalap

Mélyalapozások

Mélyalapozások az épület terheit mélyebben lévő teherhordó altalajra átvivő szerkezetek. Fajtái:
· cölöp- és mikrocölöp alapok

· kútalapok

· szekrényalapok

· résalapok

Ismertesse a mélyalapozásokat és azok jellegzetességeit!
Cölöpalapok
Cölöpalapozásnak azt a mélyalapozási eljárást nevezik, amikor az építmény terhét a mélyen fekvő teherbíró altalajra rúdszerű szerkezetek, az úgynevezett cölöpök viszik át. Az épület függőleges teherhordó szerkezetei és a cölöpök közé egy teherközvetítő és elosztó szerkezet, az úgynevezett cölöpfej és a cölöprács kerül megépítésre.

Cölöpfajták teherátadás szerint:

· Támaszkodó cölöpök (Teherátadás nyomott oszlopként, a cölöp csúcsán keresztül, közvetlenül a teherhordó altalajra.)

· Lebegő cölöpök (A cölöp nem éri el a teherhordó altalajt, ekkor a teherátadás a paláston keresztül, súrlódással történik.)

Cölöpfajták készítési mód és anyag szerint:

· Előregyártott cölöpök (20 m-ig):

· fa (ősi építőanyag, ma már csak ideiglenesen)

· fém (csak ideiglenesen)

· vasbeton

· Helyben készült (monolit):

· beton
· vasbeton

Kútalap
Kútalapozásnak azt az alapozási eljárást nevezik, amikor az épület terhét a mélyebben fekvő teherbíró altalajra, süllyesztéssel lejuttatott nagy átmérőjű közvetítő elemek, úgynevezett kutak viszik át. Az építmény és a kutak közé elosztó szerkezet (rács) kerül kiépítésre.

· Átlagosan alkalmazott mélység 6-8 m. (Lehet lényegesen mélyebb is!)

· Kutak átmérője 3-4 m.

· Tengelytávolság 6 m körüli.

Szekrényalap

A kútalapozásnál ismertetett eljáráshoz hasonló módon, süllyesztéssel juttatják le a teherhordó altalajig a dobozszerű, előregyártott vasbeton szerkezetet. Például hídpillérek alá alkalmazzák.
Résalap
A résalap (résfal) talajba mélyített szakaszokból álló folyamatos vasbeton fal, vagy különálló pillér.
Alkalmazása:
· az épület teherhordó szerkezeteként

· munkagödör körülzárására

· talajvíz távoltartására















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


