PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.8. Milyen alapozási módokat ismer? Ismertesse a síkalapozásokat és azok jellegzetességeit!
Milyen alapozási módokat ismer?
Szerkezeti kialakítás alapján két fő alapozási módot különböztetünk meg.

Síkalapozások

Síkalapozás esetében az építményt talajfelszínhez közeli teherhordó altalajra helyezik. Fajtái:
· sávalap

· pontalap (tömbalap, pilléralap)

· gerendaalap

· gerendarács alap

· lemezalap

Mélyalapozások

Mélyalapozások az épület terheit mélyebben lévő teherhordó altalajra átvivő szerkezetek. Fajtái:
· cölöp- és mikrocölöp alapok

· kútalapok

· szekrényalapok

· résalapok

Ismertesse a síkalapozásokat és azok jellegzetességeit!
Sávalap
Sávalapnak a falak alatt végigmenő, folytonos alátámasztást biztosító hosszú alaptestet nevezik. Hosszúsága a szélességének legalább a két és félszerese. Elsődlegesen a tömörfalas tartószerkezeti rendszerű épületeknél kerül alkalmazásra. A legáltalánosabban alkalmazott alapozási mód.
Keresztmetszeti mérete:

· Vállszélességét a rá kerülő fal mérete határozza meg, annál rendszerint (kívül-belül 5-5 cm-rel) szélesebb.

· A talp szélességét a teherátadáshoz szükséges felület nagysága határozza meg. Ezért az alaptest függőleges oldalfalú, vagy szükség esetén lefelé szélesedő.
· Mélységét tekintve az alapozási síknak (Az alap alsó síkja, ahol a teherátadás a talajra történik.) legalább a mértékadó fagyhatár mélységét el kell érnie. Mértékadó fagyhatár az OTÉK fogalom-meghatározása szerint „a terepcsatlakozástól mért azon talajmélység, ahol már a talaj biztonsággal nem fagy át”. Ez a mélység általában 80 cm, iszap és finomhomok talajokban, továbbá tengerszint felett 500 m-nél magasabb területen 1,00 méter.

Anyaga lehet:
· tégla

· kő

· csömöszölt beton

· úsztatott beton

· vasbeton
Pontalap, más szóval tömbalap, vagy pilléralap

Pontalapnak az építményt tartó oszlopok és pillérek alá, vagy önálló alapozást kívánó berendezések, gépek alá kerülő, különálló, mindkét vízszintes irányban nagyjából azonos méretű alaptestet nevezik. A hosszúsága legfeljebb a szélességének a két és félszerese (Tulajdonképpen rövid sávalap.). Alaprajzi nézete (vízszintes metszete) lehet kör és sokszög alakú is.

Építőanyaga ugyanaz, mint a sávalapé, az úsztatott beton kivételével.

Kehelyalap:
az előregyártott vasbetonvázas építési módnál alkalmazott olyan előre gyártott vagy monolit (helyszínen zsaluzott és öntött) vasbeton pontalap, amelybe gyártáskor felülről lyukat (üreget) képeznek ki, és ebbe az üregbe állítják bele az előregyártott vasbeton pillért.

Gerendaalap

A gerendaalapnak a pillérek vonalában, az épület alatt egy irányban végigfutó, hajlításra igénybe vett vasbeton alapot nevezik (Az épület terheit fentről a pilléreken keresztül pontszerűen kapja, ugyanakkor a teherhordó altalajnak a teherátadás az alaptest teljes alsó felületén történik.)

Gerendarács alap

A gerendarács alap a hálós elrendezésű pillérek, illetve az épület alatt két irányban végigfutó, hajlításra igénybe vett vasbeton gerendákból álló rácsszerű alaptest. A pillérek a gerendák metszéspontjában támaszkodnak az alaptestre.

Lemezalap
Lemezalapnak az egész építmény vagy annak egy – többnyire mélyített pince – szakasza alatti teljes felületű, összefüggő, lemezszerű vasbeton szerkezetet nevezik. Lemezalapozás tömör falas, vegyes szerkezeti rendszerű és vázas épületeknél egyaránt alkalmazható. A lemezalapok statikailag hajlításra igénybe vett szerkezetek. Felülről a terheket vonalszerűen (falaktól, teherelosztó gerendáktól) és/vagy pontszerűen (pillérektől, oszlopoktól) kapják. A talajra a teherátadás az alaptest teljes alsó felületén történik. A talajvíz nyomása (felhajtó erő) alulról szintén teljes felületen jelentkezik. Statikai erőjátéka és ebből adódóan vasalása is a födémével ellentétes, fordított, ezért a lemezalapokat „ellenfödém”-nek tekintjük.

Alkalmazása indokolt, ha

· a talaj teherbírása a teherhez viszonyítva csekély, tehát a terheket nagy felületen kell átadni (A sáv- és pontalapok talprészének szélesítése bizonyos határon túl már nem célszerű.), vagy

· az épület legalsó szintjének padlószerkezete a talajvíz szintje alá kerül, vagy kerülhet, tehát a talajvíz nyomása az épületszerkezeteket (elsődlegesen a vízszigetelést) károsíthatja, átszakíthatja.
















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


