PAGE  
1
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.6. Melyek az épületszerkezetek csoportjai? Ismertesse a tartószerkezeteket!
Melyek az épületszerkezetek csoportjai?

Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is fellelhető, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be. (Megjegyzés: a csoportosítás kialakításánál a szakvizsga szóbeli kérdéseinek, valamint a várható írásbeli tesztkérdéseknek a „logikáját” igyekeztem követni.)
· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (Ezen belül elsődleges és másodlagos tartószerkezetek.)
· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék)
· Szakipari szerkezetek (épületasztalos, épületlakatos, bádogos szerkezetek, burkolatok stb.)
· Épületgépészeti rendszerek (vízellátás, csatornázás, fűtés, gázellátás, légtechnika)
· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem)
Ismertesse a tartószerkezeteket!
A tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek az épületek legfontosabb szerkezetei, összességük az épület vázát alkotja, átveszik és továbbítják a felettük lévő további szerkezetek terheit (súlyát), a fellépő hasznos terheket (pl. bútorok, gépek, berendezési tárgyak és személyek súlyát), valamint az egyéb járulékos terheket (pl. hóteher, szélnyomás) is.
A tartószerkezeteket leginkább statikai szempontok alapján szokták csoportosítani. Ezek szerint beszélhetünk alátámasztó (függőleges) és áthidaló (vízszintes) tartószerkezetekről.
Más megközelítés alapján elsődleges és másodlagos tartószerkezetekről beszélhetünk. Az elsődleges tartószerkezetek alapvetően (elsődlegesen) meghatározzák az adott építmény állékonyságát, műszaki állapotát, várható élettartamát. Élettartamuk gyakran megegyezik az épület egészének élettartamával. Ide sorolhatók például az alapok, a teherhordó falak, pillérek, oszlopok, boltozatok, födémek. A másodlagos tartószerkezetek nem találhatók meg minden épületben. Ezek is alkalmasak más szerkezetek és több-kevesebb hasznos teher hordására, de nem befolyásolják döntően az épület egészének műszaki állapotát, várható élettartamát. Másodlagos tartószerkezet pl. a lépcső, az erkély, a körfolyosó, az előtető.
Alátámasztó szerkezetek
Az alátámasztó szerkezetek többnyire függőlegesen állnak, ezért összefoglaló néven függőleges teherhordó szerkezeteknek is nevezzük őket. Az alátámasztó szerkezetek építési technikája, anyaga, kivitelezési rendje határozza meg egy-egy konkrét épület kivitelezési mód szerinti rendszerbe sorolását. Az alátámasztó szerkezetek közé soroljuk az alapokat, a teherhordó falakat (főfalakat), a pilléreket, az oszlopokat és a koszorúkat.
Az alapok teremtik meg a kapcsolatot a nagy teherbírású alátámasztó szerkezetek és a mélyebben fekvő teherbíró altalaj között. Alapvető feladatuk a fentről érkező terhek továbbítása és biztonságos szétosztása a viszonylag kisebb teherbírású altalajra. Az alapozásokon belül szerkezeti kialakításuk alapján megkülönböztetjük az úgynevezett síkalapokat (Ezen belül a sávalapokat, pontalapokat, gerenda- és gerendarács alapokat, lemezalapokat.) és a mélyalapokat (Ezen belül cölöpalapokat, kút- és szekrényalapokat, résalapokat.).
A főfalak vonalszerűen továbbítják terheiket, és egyben térlehatároló, térelválasztó funkcióval is bírnak.

A pillérek és az oszlopok statikailag pontszerű teherhordó szerkezetek. A pillért rövid falnak is tekinthetjük, melynek hossza a szélességének maximum két és félszerese. Az oszlop alaprajzi (vízszintes) metszete kör vagy sokszög kontúrvonalú.
A koszorúk a teherhordó falak és a födémek csatlakozásánál kialakított monolit vasbeton szerkezetek. Rendeltetésük, hogy a teherhordó falakat abroncsszerűen összefogják, a födémek terheit átvegyék, és egyenletesen elosztva továbbítsák a teherhordó falakra. Gerendás födémek esetében megakadályozzák a gerendák elmozdulását. Monolit vasbeton födémek alkalmazásakor a födémmel egybeöntve építik meg. Mennyezetig, vagy mennyezethez közel lévő falnyílások esetében az áthidalóval egybeépül, oly módon, hogy a falnyílás feletti szakaszon többletvasalást kap.
Áthidaló szerkezetek
Az áthidaló szerkezetek, más szóval a vízszintes tartószerkezetek közé a falnyílások áthidalásait és a térlefedéseket soroljuk. Az előbbi a falban lévő nyílások (ajtók, ablakok, átjárók) feletti falterheket veszik át és továbbítják a nyílás két oldalán lévő falszakaszokra. Ezen belül beszélhetünk téglából vagy kőből ívesen falazott boltívekről (boltövekről), valamint fából, fémből, előregyártott vagy monolit vasbetonból készült egyenes áthidalókról, gerendákról. A falazott boltívek statikailag nyomásra igénybe vett szerkezetek, és jelentős oldalnyomást fejtenek ki az alátámasztó szerkezetekre (többnyire falakra). Az egyenes áthidalások hajlításra igénybe vett teherhordók.

A térlefedések a teret vízszintesen épületszintekre osztó, illetve felülről lehatároló teherhordó szerkezetek. Ezen belül a boltozatok kőből vagy téglából falazott, különböző ívű mennyezetek kialakítására alkalmasak, az alátámasztó szerkezetekre jelentős oldalnyomást kifejtő szerkezetek. A sík födémek teherhordó szerkezeti részei fából, fémből, előregyártott vagy monolit vasbetonból készülhetnek (gerendák, pallók, panelek, lemezek). A födémek hajlításra igénybe vett szerkezetek. Az épületszintek közötti födémek a közbülső födémek (pl. pincefödém, földszinti födém, emeleti födém), a legfelső szint fölötti födém az úgynevezett zárófödém. Az utóbbi egyben a tetőszerkezet hordására is szolgálhat.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


