PAGE  
3
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.2. Milyen építési módokat ismer? Ismertesse az öntött beton, öntött salakbeton építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!
Milyen építési módokat ismer?

Épületeink szerkezeti rendszerezését, csoportosítását a legfontosabb tartószerkezeti ismérvek alapján célszerű lefolytatni.

Ezen belül is elsőrendű szempont a függőleges tartószerkezetek jellege, amely lehet vonal menti alátámasztó elem (teherhordó fal) vagy pontszerű (oszlop, pillér) alátámasztó elem. Az előbbi esetében teherhordó falas (tömör falas), az utóbbi esetben pedig vázas tartószerkezeti rendszerről beszélünk. Ezen két tartószerkezeti rendszeren belül úgynevezett építési (építés-kivitelezési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építés-kivitelezési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet, vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. hazánkban a panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen, vegyesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.

A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód,

· blokkos építési mód,

· paneles építési mód,

· térelemes építési mód,

· öntöttbeton-falas építési mód
· korszerű fa, műfa szendvics szerkezetű építési mód (gyors házak, kész- és félkész házak)
A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő építési módokat különböztetjük meg:

· favázas építési mód,

· acélvázas (könnyűszerkezetes) építési mód,

· monolit vasbetonvázas építési mód,

· előregyártott vasbetonvázas építési mód.
Ismertesse az öntött beton, öntött salakbeton építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!


Az öntött falas építési mód a teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszerbe sorolható be, napjainkban is széles körben alkalmazzák Alapelve az, hogy a teherhordó falakat, és többnyire a födémeket is, a helyszínen megépített öntőformákban, szakszóval zsaluzatokban állítják elő, ezekbe öntik ki. A helyszínen épített beton és vasbeton szerkezeteket monolit szerkezeteknek nevezzük. Az ilyen technológiával készült épületek nagyon merev, dobozszerű szerkezetek. Az épület vázát a helyszínen szerelt szakipari szerkezetekkel (pl. homlokzati szalagablakokkal egészítik ki.

A teherhordó falak öntésére könnyűbetont, vagy vasbetont használnak. A könnyűbetonok porozitásuk miatt több-kevesebb hőszigetelő képességgel bírnak, ugyanakkor teherbírásuk lényegesen kisebb, mint a vasbetoné. A falak öntéséhez alkalmazott könnyűbetonok adalékanyaga kohóhabsalak, vagy egyszemcsés kőzúzalék lehet. A kérdésben megfogalmazott öntött salakbeton építési mód tehát az öntött beton építési mód egyik változata. Mivel a salakbeton nem védi meg a vasat a korróziótól, ezért erre az építési technológiára az jellemző, hogy a falak vasalás nélkül készülnek. Fontos: födém ezért ma már nem is készíthető salakbetonból! Egyszemcsés mészkőzúzalék adalékanyag alkalmazása esetén a 10-20 mm átmérőjű kőzetdarabok közötti kitöltetlen tér, az oda bezárt levegő biztosítja a hőszigetelést, amely a mai hőtechnikai előírások mellett már csekély mértékűnek tekinthető. A könnyűbeton falak vastagsága általában 30 cm.
A (normál) vasbeton falak lényegesen nagyobb teherbírással rendelkeznek, tehát magasabb épületeket lehet belőlük építeni, ugyanakkor a homlokzati falakat minden esetben hőszigeteléssel kell ellátni. Erre leggyakrabban a DRYVIT típusú hőszigetelő rendszereket alkalmazzák. A vasbeton teherhordó falak vastagsága általában 15 cm.
A zsaluzatok építésénél két irányzatot különböztethetünk meg: a bennmaradó zsaluzatokat, zsaluköveket, illetve a hagyományos, a beton megszilárdulása után elbontásra kerülő zsaluzatokat.
A bennmaradó zsaluzatok esetében speciális, függőlegesen átmenő üreges (lyukas) falazó elemekből (zsalukövekből) elkészítik a fal felületét adó kérget, majd a függőleges üregeket kiöntik betonnal. A falazóelem (kéreg) anyaga lehet például beton, fabeton vagy polisztirol hab is. Az utolsóként említett falazóelem egyúttal biztosítja a falak hőszigetelését is.
Az elbontásra kerülő zsaluzatok változatai a következők:
· kistáblás zsaluzatok

· nagytáblás zsaluzatok

· alagút zsaluzatok

· csúszó zsaluzatok

· kúszó zsaluzatok.

Függőleges teherhordó szerkezetek


Mivel az alkalmazott zsaluzatok többnyire milliméter pontossággal legyártott acélzsaluzatok, ezért ennél az építési módnál a zsaluzatok precíz szerelhetősége érdekében az alap felső síkját úgynevezett fogadószintnek kell kialakítani, vagy az alapra külön fogadószintet kell építeni.

A teherhordó falak az erre az építési módra alapvetően jellemző monolitikus technológiákkal készülnek. Pillérek és oszlopok alkalmazása erre az építési módra nem jellemző. A teherhordó falak alaprajzi elrendezése lehet harántfőfalas elrendezésű és vegyes főfalas elrendezésű is.

Önálló koszorú kialakítása csak eltérő anyagú falak és födémek (pl. monolit fal és előregyártott vasbeton födém) alkalmazásakor szükséges. Azonos anyagú fal és födémszerkezetek esetében (pl. alagút zsaluzat) elegendő a csatlakozási keresztmetszetek többletvasalással történő megerősítése.

Vízszintes teherhordó szerkezetek


Az öntött falakba kerülő falnyílások már a zsaluzat megépítésekor kirekesztésre kerülnek, azok fölé külön áthidaló kialakítására nincs szükség, legfeljebb ide többletvasalást helyeznek.

A födémek előregyártott vasbeton elemekből (pl. födémpallóból koszorúval), vagy monolit vasbetonlemezből készülhetnek. Az utóbbi változat esetében a födém zsaluzata készülhet a fal zsaluzatával együtt (pl. alagútzsaluzat), vagy a fal elkészülte után egy második ütemben (pl. nagytáblás zsaluzat, csúszó zsaluzat).
Egyéb szerkezeti jellemzők

A műanyag, vagy acélzsaluzatban készült vasbeton szerkezetek felülete sima és nagy méretpontosságú, ezért ezek vakolást nem igényelnek. Kiszáradás és felület-előkészítést követően festhetőek, illetve tapétázhatók.
A könnyűbeton falak minden esetben vakolást igényelnek.

Épületgépészet és épületvillamosság


A vasbeton falak utólagosan nem megvéshetők. Ezért az épületgépészeti és épületvillamossági hálózatok megtervezés (nyomvonalak tervezése) nagy gondosságot igényel. Kivitelezéskor, a zsaluzat megépítésekor, illetve a betonozás megkezdése előtt a fal- és födémáttörések részére a kirekesztések elhelyezése, az elektromos vezetékek részére a védőcsövek és különböző kötődobozok tervszerinti elhelyezése szintén nagyfokú odafigyelést igényel.















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


