PAGE  
3
Ingatlanközvetítő szakképzés (OKJ 52 3439 02) szóbeli vizsgakérdései

M.1. Milyen építési módokat ismer? Ismertesse a hagyományos építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!
Milyen építési módokat ismer?

Épületeink szerkezeti rendszerezését, csoportosítását a legfontosabb tartószerkezeti ismérvek alapján célszerű lefolytatni.

Ezen belül is elsőrendű szempont a függőleges tartószerkezetek jellege, amely lehet vonal menti alátámasztó elem (teherhordó fal) vagy pontszerű (oszlop, pillér) alátámasztó elem. Az előbbi esetében teherhordó falas (tömör falas), az utóbbi esetben pedig vázas tartószerkezeti rendszerről beszélünk. Ezen két tartószerkezeti rendszeren belül úgynevezett építési (építés-kivitelezési) módokat különböztetünk meg. A megkülönböztetés alapvető szempontja az adott építés formája, rendje, technológiája. További szempont a felhasznált építőanyagok és a kialakított épületszerkezetek milyensége, fajtája. Ily módon az azonos építési módba sorolt épületek szerkezetileg mindig, funkcionálisan pedig igen gyakran hasonlítanak egymásra. Az építés-kivitelezési módok állandóan fejlődnek, az aktuális társadalmi építési feladatokban az egyes építési módok szerepe nőhet, vagy csökkenhet, esetleg meg is szűnhet (pl. hazánkban a panelos építési mód). Egy-egy konkrét épületet vizsgálva a különböző építési módok egymást kiegészíthetik, abban a különböző módokra jellemző technikai, technológia és szerkezeti megoldások akár együttesen, vegyesen is megjelenhetnek. Ilyenkor a meghatározás elsődleges szempontja a függőleges tartószerkezetek (falak, pillérek, oszlopok) építési módja.

A teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszeren belül az alábbi építési módokat különböztetjük meg:

· hagyományos (kiselemes) építési mód,

· blokkos építési mód,

· paneles építési mód,

· térelemes építési mód,

· öntöttbeton-falas építési mód
· korszerű fa, műfa szendvics szerkezetű építési mód (gyors házak, kész- és félkész házak)
A vázas tartószerkezeti rendszeren belül a következő építési módokat különböztetjük meg:

· favázas építési mód,

· acélvázas (könnyűszerkezetes) építési mód,

· monolit vasbetonvázas építési mód,

· előregyártott vasbetonvázas építési mód.
Ismertesse a hagyományos építési mód, annak vízszintes és függőleges teherhordó szerkezetei jellemzőit!


A hagyományos, más szóval a kiselemes építési mód a teherhordó falas (tömör falas) tartószerkezeti rendszerbe sorolható be. A legrégibb, a legelterjedtebb (különösen a családi házak vonatkozásában) és a legkevésbé iparosított építési eljárás, a használt építőanyagok (vályog, fa, kő, tégla, beton stb.) zömében természetes építőanyagok, azok nem új keletűek (Innen a „hagyományos” elnevezés.). A munkafolyamatok fő jellegzetessége, hogy azok emberi erővel, alacsonyfokú gépesítettséggel (legfeljebb betonkeverő, elektromos kéziszerszámok használatával) elvégezhetők. A felhasznált anyagok és az egyes szerkezeti elemek, falazó elemek mérete, súlya többnyire lehetővé teszi a kézi mozgatást és beépítést (Innen a „kiselemes” építési mód elnevezés.).


A tömör falas építési rendszer megköveteli, hogy a többszintes épületek esetében a teherhordó falak egymás fölé kerüljenek, ezért helyhez kötöttségük jelentősen korlátozza a belsőtér kialakításában a tervezői szabadságot, tehát az egymás fölötti szintek elrendezése azonos vagy közel azonos (A válaszfalaknak nem kell egymásfölé kerülniük.). Régi építésű, többszintes bérházak esetében azt tapasztalhatjuk, hogy az egymás fölötti lakások hasznos alapterülete, az azonos alaprajzi elrendezés ellenére a teherhordó falak vastagságának növekedése miatt fentről lefelé haladva csökkenő tendenciát mutat.

A hagyományos építési mód esetében a jelentős épületterhek és a falazóanyagok viszonylag kis teherbírása miatt a kivitelezhető szintszám korlátozott, továbbá fentről lefelé haladva az egyre növekvő terhek (önsúly és hasznos terhek) miatt a falak vastagsága a hasznos alapterület kárára egyre növekszik.


A hagyományos építési mód időigényes technológia. A falazási, betonozási és vakolási munkák jelentős helyszíni élőmunka ráfordítással járnak és feleslegesen sok technológiai (építési) vizet visznek a szerkezetekbe. E miatt az épület természetes módon csak hosszú idő után szárad ki (Penészesedési veszély!). A jelentős építési víz bevitel miatt a munkafolyamatok közé technológiai szünetet kell (kellene) beiktatni. A szerkezetek úgynevezett optimális páraháztartása 2-3 év után alakul ki.

Függőleges teherhordó szerkezetek


A leggyakrabban alkalmazott alapozási mód a síkalapozás, ezen belül is a sávalapozás. Anyagának régebben követ és téglát alkalmaztak. Ezeket mára teljes egészében kiszorította a csömöszölt beton, az úsztatott beton és a vasbeton. Az alapozási módot alapvetően az adott építéshelyszíni talaj adottságai (teherbírás, talajvíz jelenléte stb.) és az épület méretei határozzák meg. Ezért másfajta alapozási szerkezetek (elsődlegesen lemezalap) alkalmazása is találkozhatunk. Régi épületeknél, elsősorban melléképületeknél az is előfordulhat, hogy az épület alá nem, vagy csak minimális alapot építettek.

A teherhordó falak, pillérek és oszlopok építésére számos megoldást alkalmaztak, illetve alkalmaznak. Legelterjedtebb ezek közül a téglából (égetett kerámia, mészhomok tégla) vagy egyéb kézi falazóelemekből (pl. gázbeton) épülő szerkezet, amikor a téglák közötti hézagokat (fugákat) habarccsal töltik ki, azaz a falazóelemeket habarccsal ragasztják szilárdan egymáshoz. A műemlék, illetve műemlék jellegű épületek falazó anyaga igen gyakran a természetes kő. A népi építészetre a vályogból épült teherhordó falak (vert fal, rakott fal, patics fal, vályogtégla fal), valamint a fa gerendából épült (boronafalak) jellemzőek. Számos épületnél vegyes falazattal is találkozhatunk (pl. kő-tégla, vagy vályog-tégla kombináció).
A teherhordó falak alaprajzi elrendezése alapján a következő változatokról beszélhetünk:
· Hosszfőfalas elrendezés

A hagyományos építési mód legrégebbi változata az, amikor a teherhordó főfalak (a födémgerendákat alátámasztó falak) az épület hossztengelyével párhuzamosak. A hosszirányú főfalak az épületet, illetve az alapterületet úgynevezett menetekre osztják. Ily módon beszélhetünk egymenetes épületekről (két párhuzamos teherhordó fal), kétmenetes épületekről (három párhuzamos teherhordó fal) és hárommenetes épületekről (négy párhuzamos teherhordó fal). A teherhordó falak csak viszonylag kisebb méretű nyílásokkal (ajtókkal, ablakokkal) törhetők át.

· Harántfőfalas elrendezés

A teherhordó falak (főfalak) az épület hossztengelyére merőlegesek és az alapterületet úgynevezett traktusokra osztják. Az így kialakított terek egy-egy rendeltetési egység kialakítását teszik lehetővé. A teherhordó falakra merőleges körítő falakba szalagablakok (közvetlenül egymás mellé beépített ablakok) helyezhetők el, amelyek biztosítják a belső terek kiváló megvilágítását és a szellőztethetőséget.

· Vegyes falas elrendezés

Az épület egészét tekintve hossz- és keresztirányú főfalak is megtalálhatók a teherhordó falrendszerben.


A falak és a födémek összekapcsolására ma már minden esetben monolit vasbeton koszorút alkalmaznak. Ez gyűrűszerűen összefogja a teherhordó falakat, valamint a födémről érkező terheket egyenletesen elosztva adja át az alátámasztó szerkezeteknek (falaknak). Gerendás födémek esetében a koszorú biztosítja a gerendavégek befogását, rögzítését is. Korábban a gerendavégek befogására úgynevezett bekötővasakat, vagy bajuszvasakat alkalmaztak.

Vízszintes teherhordó szerkezetek


Falnyílások áthidalására boltíveket (boltöveket) falaznak, vagy méretre gyártott, méretre vágott gerenda jellegű áthidalókat (előregyártott vasbeton, fa, acél) helyeznek el, vagy monolit (helyszínen készült) vasbeton szerkezeteket építenek be.


Térlefedő szerkezetként az alul-felül sík fafödémek mellett évszázadokon át az íves mennyezetet formáló boltozatokat alkalmazták. Az iparosodás, illetve az acélipar kialakulása tette lehetővé az acélgerendás födémek megjelenését. Többek között a tűzbiztosság követelményének való megfelelőség igénye miatt alakultak ki az előregyártott vasbetonfödémek (betongerendás, födémpallós, födémpaneles szerkezetek) és a félmonolit, illetve a monolit vasbeton födémek.

Egyéb épületszerkezetek

A hagyományos építési móddal készült épületek tetőszerkezete leggyakrabban a padlásteret létrehozó magastető, ezen belül is a fakötésekkel, csapolásokkal, szegekkel, ácskapcsokkal rögzített ácstető. A magastetők tartószerkezetei kialakíthatók továbbá fa- és fém rácsostartókkal, előregyártott vasbeton elemekkel és monolit vasbeton szerkezettel (koporsó födém) is. A tetőszerkezet külső lefedésére bármilyen héjazat alkalmas (pl. nád, szalma, fazsindely, agyag- és betoncserép, hullám- és síkpala, fémlemez, bitumenes lemez).


Hagyományos építési móddal készült épületek esetében lapostetővel elvétve találkozunk. Ha mégis, akkor ezek többnyire helyiségek feletti járható teraszok, szerkezeti kialakításuk, illetve rétegrendjük ehhez a funkcióhoz igazodik (járható tetők).


A sorra megjelenő, egyre újabb és újabb szakipari technológiák és építési anyagok szinte kivétel nélkül jól beilleszthetők a hagyományos építési mód rendszerébe. Így többek között megjelentek és egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a víz-, hő- és hangszigetelő anyagok és rendszerek, a hőszigetelő fa, fém és műanyag nyílászárók, a korszerű fal- és padlóburkolatok, az állmennyezetek a legkülönfélébb festékek, ragasztók és egyéb építési vegyi anyagok (pl. beton adalékszerek).

Épületgépészet és épületvillamosság


A hagyományos építési mód vonatkozásában ezen szerkezeti rendszerek, hálózatok szakszerű módon, szinte korlátozás nélkül kiépíthetők. A falak és födémek az állékonyság megőrzésének szem előtt tartásával az épületgépészeti és az elektromos vezetékek számára megvéshetők (pl. hornyok) és áttörhetők, a tartószerkezetek (pl. bilincsek, konzolok) számára megfúrhatók.
















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.try.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


