PAGE  
8

Feleletválasztós kérdések

1. Mi az építési bírság alapja?

· Az engedély nélküli építmény forgalmi értéke

· Az építmény bontási költsége

· Az építmény egy számított értéke

Lásd:
245/2006. Kormányrendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
2. Melyik építőanyag nem jellemző a hagyományos építési mód felmenő falazatára?

· Borona fal

· Öntött beton

· Tömör tégla

· Vályog

· Vasbeton panel

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

3. Mi jellemzi a részleges felújítást?
· Költségigénye meghaladja az éves költségvetés 50 %-át

· Az épület legalább egy fő szerkezetére kiterjed

· Az épület egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése
Lásd:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 56. § (értelmező rendelkezések)
4. Melyik számít korszerűsítésnek az alábbiak közül (a társasházakról szóló törvény szerint)?

· A központi fűtőberendezés cseréje energia megtakarítás céljából

· Felvonó létesítése az épületben

· A lépcsőház világítás cseréje energia megtakarítás céljából

Lásd:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 56. § (értelmező rendelkezések)
5. Ki végezhet felvonó karbantartást?

· Felvonószakértő, vagy felvonó-karbantartó képesítéssel rendelkező személy
· A felvonókönyv nyilvántartására kötelezett személy

· A felvonót gyártó cég által meghatározott személy

Lásd:
113/1998. (VI. 10.) kormányrendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
6. Melyik csoportosításba tartoznak a következők: hagyományos, blokkos, paneles, acél vázszerkezetű?

· Épületszerkezetek

· Építési módok

· Tartószerkezetek

7. Jelölje meg a függőleges tartószerkezeteket!

· Alapok

· Födémek

· Koszorúk

· Főfalak

· Nyílásáthidalók

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

8. Mit jelent a vízzáróság épületszerkezeti szempontból?
· Ha a szerkezet túlsó felületére 1 Pa nyomás hatására legfeljebb 1 g/m2-nyi nedvesség jut át

· A szerkezet túlsó felületére csak annyi nedvesség jut át, amennyi még cseppképződés nélkül el tud párologni

· A szerkezet túlsó felületére egyáltalán nem jut át nedvesség

· A szerkezetbe egyáltalán nem juthat nedvesség

9. Mi a bruttó alapterület?

· Az épület által a telekből lefedett terület

· Az épület helyiségeinek a burkolt falsíkok közt mért összes területe

· Az épület szintenként meghatározott területeinek összege

10. Mi a bruttó összes terület?
· Az épület által a telekből lefedett terület

· Az épület helyiségeinek a burkolt falsíkok közt mért összes területe

· Az épület szintenként meghatározott területeinek összege
11. Mi a nettó összes terület?

· Az épület által a telekből lefedett terület

· Az épület helyiségeinek a burkolt falsíkok közt mért összes területe

· Az épület szintenként meghatározott területeinek összege

12. A felsorolt épületszerkezeti meghibásodások közül melyek azok, amelyek közvetlenül veszélyeztetik az épület állékonyságát?
· Oszlopok, pillérek kihajlásai, repedései

· Alap elmozdulása

· Tetőbeázások

· Közművezeték meghibásodás

· Falazatok átnedvesedése

· Teherhordó falazatokon áthaladó repedések

· Elégtelen betontakarásból keletkező korróziós hiba
· Épületgépészeti vezetékek hibája

· Falcsatlakozások szétnyílása

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

13. Melyik két épületszerkezet kötelező alkalmassági ideje 5 év?

· Válaszfalak, csapadékvíz elvezetés szerkezetei
· Függőleges teherhordó szerkezetek, épületgépészeti csővezetékek

· Válaszfalak, teherhordó vázak

Lásd:
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
· Melyik teherhordó szerkezet csoportba tartoznak az alábbiak: boltozatok, gerendás födémek, lemez szerkezetű födémek, pallófödémek?

· Alapok

· Vízszintes teherhordó szerkezetek

· Függőleges teherhordó szerkezetek

14. Jelölje meg azt a hibajelenséget, amely a hőhíd következménye!
· Felületi elszíneződés

· Ferde irányú repedés

· Penészesedés

· Páralecsapódás

· Függőleges irányú repedés

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

15. Milyen tűzveszélyességi osztályba tartoznak a lakóépületek?

· Mérsékelten tűzveszélyes (D)
· Nem tűzveszélyes (E)

· Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A)

Lásd: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
Javaslom:
www.tuzinfo.hu weblap megtekintését
16. A felsorolt alapozási módok közül melyik nem tartozik a mélyalapozásokhoz?
· Fúrt cölöp

· Vasbeton szekrényalap

· Vasbeton pillér alap

· Kútalap

· Vasbeton lemezalap

· Tégla sávalap

· Résalap

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

17. Mit kell tenni a társasház kezelésének átvételekor?
· A dokumentáció alapján meggyőződni az épület állapotáról

· Teljes állagfelmérést készíteni az épületszerkezetekre

· Statikussal felméretni a függőleges és a vízszintes teherhordó szerkezetek állapotát

18. Melyik karbantartási formára jellemző, hogy az azonnali beavatkozást igénylő hibák megszüntetésére irányul?
· Tervszerű karbantartás

· Hibaelhárítás

· Időszerű karbantartás

Lásd:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 56. § (értelmező rendelkezések)
19. Emeleti lakás esetén a szennyvízcsatorna első elemét képezi
· az első ágvezeték szakasz.
· az ejtőcső lakáshoz tartozó szakasza.
· a bűzelzáró (szifon).
· a kifolyószelep.
20. Az alább felsoroltak közül melyik nem tartozik a valódi faanyagú padlóburkolatok közé?
· Rakott parketta

· Laminált parketta

· Svédpadló

· Hajópadló

21. A gyámolított lépcső minden foka (illetve karja)
· mindkét végén konzolos szerkezet.

· egyik végén konzolos szerkezet.

· teljes felületén alátámasztott szerkezet.

· ideiglenes jelleggel mindkét végén aládúcolt.

22. Mely esetben következhet be párakicsapódás a belső falfelületen?

· A külső hőmérséklet 0 0C alá süllyed
· A belső falfelület hőmérséklete a harmatpont fölé emelkedik

· A belső falfelület hőmérséklete a harmatpont alá csökken

· A külső falfelület hőmérséklete a harmatpont alá csökken
23. Hőtechnikailag — általános esetben — akkor jó a többrétegű külső térelhatároló falszerkezet, ha
· a hőszigetelő réteg teljes egészében a fal belső felére kerül.

· a hőszigetelő réteg teljes egészében a fal külső felére kerül.

· a szükséges hőszigetelés két egyenlő vastag részre osztva a belső és a külső részre kerül.
· a hőszigetelő réteg a falszerkezet függőleges geometriai középvonalába kerül.

24. Mi tartozik a vízhatlan fedések közé?

· Cserépfedés

· Forrasztott fémlemezfedés

· Palafedés
· Bitumenes lemezfedés

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

25. Hol kell vízszigetelésről gondoskodni?
· Közbülső födémen

· Oromfalon

· Minden földdel érintkező szerkezetnél

26. Melyik építési módra jellemző a teherhordó falszerkezet teljes kiküszöbölése?
· Vázas

· Paneles

· Blokkos

27. Milyen hatásokkal kell számolni, ha a régi, több évtizede beépített fa szerkezetű külső ablakot korszerű, lényegesen jobb hőszigetelő képességűre cserélik?
· Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője növekszik, az érintett helyiség fűtéséhez a korábbinál kevesebb hőenergia szükséges.
· Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője csökken, az érintett helyiség fűtéséhez a korábbinál kevesebb hőenergia szükséges és javul a természetes légcsere.

· Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője csökken, az érintett helyiség fűtéséhez a korábbinál kevesebb hőenergia szükséges, de általában romlik a természetes légcsere.

· Mivel az ablak hőátbocsátási tényezője növekszik, növekszik a természetes légcsere mértéke is.

28. Téglalap alaprajzú épület fölé magastető kerül cserépfedéssel. Azonos gerincmagasságot feltételezve az alábbi tetőformák közül melyikéhez szükséges a legkevesebb cserép?
· Manzárd nyeregtető

· Nyeregtető

· Kontyolt nyeregtető

· Dongafedél

29. Melyik beépítésre szánt terület az OTÉK szerint? (253/1997. Kormányrendelet)
· Közlekedési- és közműterület

· Gazdasági terület

· Kereskedelmi szolgáltató terület

· Üdülőterület

· Ipari terület

· Zöldterület

· Mezőgazdasági terület

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

30. Melyik nem tartozik az épület fő tartószerkezetei közé?
· Födém

· Tartófalak

· Fedélszék

· Válaszfal

· Alap

31. Melyik hibajelenség adódik egyértelműen az alapfal elmozdulásából?
· Páralecsapódás a pincefödémen

· Pincei födém repedése

· Haránt irányú repedés a tartófalon

32. Melyik a helyes megállapítás a központi fűtési rendszerekre?
· A hőtermelő és a hőleadó azonos berendezés

· A hőtermelő és a hőleadó külön helyen van

· Távvezetéken érkezik az energia

33. Melyik az az eset, amikor mindkét tevékenységhez építési engedély szükséges?
· A felvonó átalakítása és a lépcsőház festése

· A felvonó átalakítása és homlokzat jellegének megváltoztatása

· A pince átalakítása mélygarázzsá és a vízvezeték cseréje

Lásd: 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
34. Jelölje meg azokat a szerkezeteket, amelyek készülhetnek betonból is!
· Támfal

· Borított gerendafödém

· Medence

· Akna

· Tetőfedés

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

35. Az úsztatott födém (más szóval úszófödém) készítésének elsődleges célja:
· Az elárasztott tető alatti zárófödém vízhatlanságának megoldása

· Közbenső födém hőszigetelő képességének javítása

· Közbenső födém hangszigetelő képességének javítása

· Közbenső födém vízszigetelő képességének vízzáróvá fokozása
36. Jelölje meg a hidegburkolatokat!

· Simított beton

· Gránitlap

· Hajópadló

· Márvány

· PVC

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

37. A felső elosztású szivattyús melegvíz fűtések esetén

· a kazán minden esetben a legfelső fűtött szinten helyezkedik el.

· a kazán vagy hőcserélő az épület tetszőleges szintjén helyezkedik el.

· a kazán vagy hőcserélő az épület tetszőleges szintjén helyezkedik el, a keringető szivattyúk pedig minden esetben a legfelső szintre vannak telepítve.
· a kazán vagy a hőcserélő minden esetben a legfelső fűtött szinten helyezkedik el.

38. Melyik hibajelenség nem a hőhidasság következménye?
· Felületi elszíneződés

· Ferde irányú repedés

· Penészesedés

· Páralecsapódás

39. Mi jellemzi a központi fűtést?

· Lakásonként egy hőtermelő, több hőleadó

· Lakásonként egy hőtermelő, egy hőleadó

· Ipari központú berendezés, vezetve a fogyasztóig

40. Melyik építési módra jellemző, hogy az alkalmazott építőanyag természetes eredetű és tömör falas szerkezet kerül kialakításra?

· Blokkos
· Paneles

· Hagyományos

41. Melyik felsorolás tartalmaz kizárólag hideg burkolatokat?
· Mozaiklap, aszfalt, mozaik parketta

· Pietra, márványlap, műkő
· Metlachi, keramitlap, pvc

42. Melyik szerkezet szemrevételezéssel észlelhető jellemző hibái a kimozdulás, lehajlás, kihajlás, törés, repedés, anyagkifáradás, kötések elmozdulása?
· Függőleges

· Függőleges és vízszintes

· Vízszintes

43. Melyik állítás igaz a sugárzó fűtésekre?
· Nukleáris hulladékenergiát hasznosít
· Leggyakoribb megvalósítása a padlófűtés

· A hőleadást radiátorok végzik

44. Mi alapján végezhető építési munka?

· Elvi építési engedély
· Jogerős és végrehajtható építési engedély

· Mindkettő

45. Hogyan biztosíthatjuk a belső terek nyári hővédelmét?

· A határoló szerkezet tömegének növelésével

· A szerkezeti rétegek közötti kiszellőztetett légrés kialakításával
· Külső felület árnyékolásával

· A hőszigetelés vastagságának növelésével

(Figyelem, több helyes válasz is lehetséges!)

46. A felsorolt burkolat csoportok közül melyik tartalmaz lágy anyagú padlóburkolatot?

· Kőlap, beton, márvány, csempe
· Mozaiklap, parketta, PVC, keramit

· Aszfalt, üvegmozaik, hajópadló, gipszkarton

47. Az alábbiak közül melyek tartoznak az épület központi berendezései közé?

· Az egészségügyi berendezések (fürdőkád, mosogató, mosdó stb.), a kaputelefon lakásban lévő készüléke
· A központos fűtő- és melegvíz-szolgáltató berendezés a lakáson belüli vezetékszakaszokkal és fűtőtestekkel, a víz-, csatorna- és gázvezeték a lakásban lévő vezetékszakaszokkal
· A páraelszívó, az elektromos kapcsolók és csatlakozóaljak

· A főzőkészülék, a beépített bútor, a fűtő- és melegvíz ellátó berendezés

48. Melyik fal nem vályogból készült az alábbiak közül?
· Rakott fal

· Vert fal

· Öntött fal

· Patics fal

49. Melyik nem tartozik az épületgépészetbe?

· Vízellátás
· Épületbádogos szerkezetek

· Tüzivíz hálózatok

50. A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások:

· Közös tulajdon rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátása, így a közüzemi szolgáltatások díjának fizetése, a központi berendezések üzemben tartói feladatainak ellátása, szükség esetén gondnoki, házfelügyelői, házmesteri szolgáltatások megszervezése.
· Állagvédelmet meghaladó, a fenntartás körébe nem tartozó olyan munkálattal összefüggő kiadások, amelyek jellemzően az épület bővítésével vagy új épület létesítésével járnak.
· A műszaki állapot alapján az egész ingatlanra kiterjedő külső-belső javítási munka elvégzése.

· A közös tulajdonban levő ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges, a tulajdonosok közösségét terhelő megelőző és felújításnak nem minősülő javítási munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje.

Lásd:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 56. § (értelmező rendelkezések)
51. Milyen tűzveszélyességi osztályba tartozik az a szupermarket, melyben egyszerre legfeljebb 1.500 vásárló tartózkodhat?

· Mérsékelten tűzveszélyes (D)
· Tűzveszélyes (C)

· Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (A)

Lásd: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
52. Mi a fenntartás?
· Az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás

· Az üzemeltetés

· Az üzemeltetés és a karbantartás

Lásd:
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 56. § (értelmező rendelkezések)
53. Milyen időközönként kell az irodaépületek villámvédelmi felülvizsgálatát elvégeztetni?
· 5 évente
· 7 évente

· 9 évente

Lásd: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
