PAGE  
1
Bauline ― fókuszban az ingatlan


M.8. Ismertesse a fő épületszerkezeti csoportokat! Ismertesse a tetőszerkezeteket!

Ismertesse a fő épületszerkezeti csoportokat!


Az épületszerkezetek csoportosítására vonatkozóan a szakmában, illetve a szakirodalomban több változatot is alkalmaznak, valamint a csoportokon belül alcsoportok is előfordulnak. A különböző szempontok szerinti csoportosítási lehetőségek miatt egy-egy konkrét szerkezet akár több csoportba is besorolható. Pl. egy fából készült ablak besorolható a nem teherhordó szerkezetek, a nyílászáró szerkezetek, a térelválasztó szerkezetek, a szakipari szerkezetek és az utóbbin belül az épületasztalos szerkezetek közé is. Ugyanakkor pl. az alépítmények közé besorolható a teherhordó szerkezetek közül az alapozás és a pincefal, a szakipari szerkezetek közül a talajvíz elleni szigetelés, de ide sorolható a pince melletti alagcsöves szivárgó is.

A következő felsorolás egy lehetséges, leegyszerűsített csoportosítási változatot mutat be.

· Tartószerkezetek, más szóval teherhordó szerkezetek (elsődleges és másodlagos tartószerkezetek).

· Nem teherhordó, illetve kiegészítő szerkezetek (pl. nem szakipari válaszfalak, kémények, szellőzők, kerítések, aknák, medencék).

· Szakipari szerkezetek

· Épületgépészeti rendszerek

· Épületvillamossági hálózatok (erős- és gyengeáramú hálózatok, érintés- és villámvédelem).

Ismertesse a tetőszerkezeteket!


Az épületet felülről lefedő, védő szerkezet a tető, mely funkcionális követelmények kielégítése mellett igen jelentős esztétikai szereppel is bír. Az építészet a tető lejtését, megjelenését, illetve szerkezeti kialakítását tekintve alapvetően két különböző tetőtípust ismer. Ezek a lapostető és a magastető.


A tetőt az épület „ötödik” homlokzatának is tekinthetjük, mely leginkább ki van téve az időjárási, a kültéri és egyéb hatásoknak. Így például tervezésekor számolni kell a csapadék károsító hatásával, a hóteherrel, a szélnyomás és a szélszívás okozta terheléssel, a szélsőséges hőmérsékletekkel, a hőmérsékletingadozásokból adódó dilatációs mozgásokkal és feszültségekkel, az alulról jelentkező páranyomással, fából épült szerkezetek esetében a biológiai kártétellel (korhadás, gombásodás, rovarkár) és a tűzkárral.

Lapostetők


A lapostetőt speciális födémnek tekinthetjük annyiban, hogy az alatta lévő tér felülről történő lezárása mellett egyúttal az egész épületet lefedi, felülről lezárja (zárófödém). Az ebből adódó speciális követelmények miatt rétegrendje jelentősen eltér a közbülső födémek rétegrendjétől, azaz abban egyéb rétegek mellett megjelenik egy hőszigetelő és egy vízszigetelő szerkezeti elem, réteg is.


A lapostetők leggyakrabban nem járható (kivétel a javítás és karbantartás esetét) kivitelben készülnek. A hasznosított tetők közé soroljuk a személyek, illetve gépjárművek közlekedését biztosító burkolattal ellátott járható tetőket, valamint a növények telepítésére alkalmas úgynevezett zöldtetőket.
















Gondolatébresztőnek összeállította: Tóth József okl. magasépítő üzemmérnök

Weblap: www.bauline.hu
Mail: bauline@azelvonal.hu
Telefon: 06 (20) 415-5236


